测量学复习资料

- 填空题

        - 水平角测量，竖直角测量。

        - 测定地面点位，距离，角度，高差。

        - 水准测量，三角高程测量，气压高程测量。

        - 目估，经纬仪。

        - 子午线北端，南端。

        - 观测值中误差，观测值函数中误差。

        - 导线，三角，导线网，三角网。

        - 等高线，相邻等高线之间的高差。

        - 把线路工程的中心（中线）标定在地面上，并测出其里程。中线各交点和转点，线路各

转角。

        - 切线支距法，偏角法，极坐标法。

        - 直接定线法，三角测量法，导线测量法。

- 选择题

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 2 | C | 3 | B | 4 | B | 5 | A | 6 | A | 7 | B | 8 | D | 9 | C | 10 | A |

- 名词解释

      - 用视线高的方法测定相邻两水准点间中桩的地面高程。

      - 一点至两目标方向线在水平面上投影的夹角。

      - 确定直线与一基本方向线之间的水平夹角，以表达直线方位。

      - 在全测区范围内选点布网，测定控制点平面位置x、y的工作，称为平面控制测量。

      - 是根据几何光学原理，利用望远镜视距丝（上、下丝）同时测定地形点距离和高差的一种方法。

      - 是一门测定地面点位的科学。

- 问答题

- 答：工程测量是一门测定地面点位的科学。其主要任务是：测图、用图、放样（放图）。

- 答：水平角都为正，取值范围是0度到360度之间；竖直角有正（仰角）有负（俯角），其取值范围是-90度到+90度之间。

- 答：应遵循的原则是：从整体到局部；由高级到低级。原因是为了限制误差的传播范围，满足测图和放样的碎部测量的需要，使分区的测图能拼接成整体，使整体的工程能分区开展测量工作。

- 答：中线测量就是把线路的中心（中线）标定在地面上，并测出其里程。主要内容包括：测设中线各交点和转点、量距和钉桩、测量线路各转角，道路工程还需在线路转折处加测圆曲线。

- 计算题

- 6°带：N=19，λ=111°；3°带：N=38，λ=114°。

- 计算结果如下表：

| 测点 编号 | 点 号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向 及 尺号 | 水准尺中丝读数 |  | K+ 黑 减 红 | 高差 中数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距 |  | 前视距 |  |  | 黑 （m） | 红 （m） |  |  |  |
|  |  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BM1 ZD1 | 1.571 |  | 0.793 |  | 后5 | 1.384 | 6.171 | 0 | +0.832 | K5= 4.787 K6= 4.687 |
|  |  | 1.197 |  | 0.417 |  | 前6 | 0.551 | 5.239 | -1 |  |  |
|  |  | 37.4 |  | 37.6 |  | 后—前 | +0.833 | +0.932 | +1 |  |  |
|  |  | -0.2 |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZD1 A | 2.121 |  | 2.196 |  | 后6 | 1.934 | 6.621 | 0 | -0.074 |  |
|  |  | 1.747 |  | 1.821 |  | 前5 | 2.008 | 6.796 | -1 |  |  |
|  |  | 37.4 |  | 37.5 |  | 后—前 | -0.074 | -0.175 | +1 |  |  |
|  |  | -0.1 |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 计算结果如下表：

| 测站 | 测回数 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ | 水平角 |  |  | 草图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 半测回值 ° ′ ″ | 一测回值 ° ′ ″ | 平均值 ° ′ ″ |  |
| O | 1 | 左 | A | 0 12 00 | 91 33 00 | 91 33 15 | 91 33 09 | A. B. O. |
|  |  |  | B | 91 45 00 |  |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 180 11 30 | 91 33 30 |  |  |  |
|  |  |  | B | 271 45 00 |  |  |  |  |
|  | 2 | 左 | A | 90 11 48 | 91 33 06 | 91 33 03 |  |  |
|  |  |  | B | 181 44 54 |  |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 270 12 12 | 91 33 00 |  |  |  |
|  |  |  | B | 1 45 12 |  |  |  |  |

- 33.58m； 353°05′52″； ∠NMA=52°40′35″。