工程估价复习资料

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1．在建设项目中，凡具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或投资效益的工程，称为（    B   ）。

A．投资估算

B．单项工程

C．单位工程

D．分部工程

2、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计人（ B    ）。

A．人工费

B．材料费

C．措施项目

D．企业管理费

3、材料二次搬运费属于（   C    ）。

A．直接工程费

B．企业管理费

C．措施费

D．规费

4、已知某工程200立方米需100个工日完成，其时间定额为(  A    ) 。

A．0.5工日/m³

B．1.1工日/m³

C．1.2m³/工日

D．2m³/工日

5、工人工作时间分析中，非定额时间的内容不包括（    B  ）。

A．多余或偶然工作时间

C．停工时间

B．休息时间

D．违反劳动纪律的时间

6、材料定额消耗量中的材料净用量是指（   D ）。

A．材料必需消耗量

C．材料必需损耗量

B．施工中消耗的所有材料量

D．直接用到工程上，构成工程实体的消耗量

7、建筑物内的竖向管道井、电梯井、垃圾道等，其建筑面积（   B   ）。

A．按一层的水平投影面积计算

C．不计算

B．按建筑物自然层计算

D．按建筑物各自然层水平投影面积的一半计算

8、某住宅工程，首层外墙勒脚以上结构的外围水平面积为448.38㎡，二至六层外墙结构外围水平面积之和为2241.12㎡，不封闭的挑阳台的水平面积之和为108㎡，则该工程的建筑面积为（ B     ）。

A．2797.5㎡

B．2743.5㎡

C．2689.5㎡

D．2349.12㎡

9、有永久性顶盖无围护结构的架空通廊的建筑面积按结构底板水平面积的（ B    ）计算。

A．0

B．1/2

C．1

D．1/4

10、在砖砌体工程量计算规则中，如果基础与墙身使用同一种材料时，以（ B     ）为基础和墙身的分界线。

A．设计室外地坪标高

C．基础大放脚上表面

B．设计室内地面标高

D．地圈梁上表面

11、对于施工周转材料，能计入材料定额消耗量的是(　 B　)。

A．一次使用量

B．摊销量

C．净用量

D．回收量

12、已知某施工机械耐用总台班数为3200台班，大修间隔台班为400台班，一次大修理费为6000元，那么该施工机械的台班大修理费为(　 B 　)元/台班。

A．12

B．13

C．15

D．18

13、某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为(　　B  )元。

A．19.59

B．155.20

C．160.00

D．164.80

14、某项目建设期2年，各年计划投资额如下：第1年静态投资10000万元，第2年20000万元，年均投资价格上涨率为5%，则该项目的涨价预备费为(　D　 )万元。

A．1000

B．1500

C．2050

D．2550

15、某建设项目建设期是3年，其贷款分年均匀拨付，3年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利息率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是(  D　　)万元。

A．36.00

B．59.37

C．72.00

D．98.91

二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1、我国的工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单以及规费、税金项目清单组成。

2、我国现行体制下建筑安装工程费由   直接费       、    间接费      、   利润        和税金  组成。

3、建筑面积是指房屋建筑各层水平面积相加后的总面积。它包括   使用面积 、辅助面积    以及结构面积    部分。

4、我国现行预算定额中材料单价的组成包括 材料原价  、 运杂费  、 运输损耗          和   采购及保管费           。

5、建筑工程造价计价特点为单件性、  多次性         、  组合性         计价。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1、请你说明在工程量清单计价模式中，综合单价包括哪些内容，综合单价中的由投标人承担的风险费用有哪些？

答：综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用（2分）

投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险，如管理费和利润；（2分）

应有限度承担的是市场风险，如材料价格、施工机械使用费等的风险；应完全不承担的是法律、法规、规章和政策变化的风险。（1分）

2、预算定额中的施工机械台班单价包括哪些内容？

答：预算定额中机械台班单价包括人工费、大修理费、经常修理费、大型机械进出场及安拆费、人工费、燃料动力费以及税费等七项。（5分）

3、我国现行的固定资产投资由哪些部分组成？

答：

4、请你简述预算定额的计价程序。

答：（1） 每一计量单位建筑产品的直接工程费单价 = 人工费 + 材料费 + 施工机械使用费    （2分）

其中：人工费=Σ（人工工日数量×人工日工资标准）

材料费=Σ（材料用量×材料预算价格）

机械使用费=Σ（机械台班用量×台班单价）

（2）单位工程直接费 = Σ（建筑产品工程量 ×直接工程费单价）+ 措施费              （1分）

（3）单位工程预算造价 = 单位工程直接费+间接费+ 利润 + 税金                        （1分）

（4）单项工程预算造价 = Σ单位工程预算造价                                       （1分）

四、计算题（本大题3小题，共40分）

1、某工程项目在实施过程中，一分项工程在现行定额中缺项，为确定其造价，经测算与分析：

1）每完成该项工作100 m2的基本工作时间为200h（折算为一人工作）；辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间和休息时间分别占该项工作延续时间2％、3％、3％和15％；人工幅度差为15％；

2）主要材料的净消耗为60kg/100m2，损耗率为2％；其他材料费为主材费用的2%；

3）机械消耗0.5台班/10m2；机械幅度差为20%；

4）该地区有关资源的现行价格如下：人工单价为180元/工日，主要材料单价为120元/kg，机械台班单价为480元/台班。

试编制每100 m2该分项工程的定额基价。（10分）

答：(1)时间定额=200/(1-(2%+3%+3%+15%))=259.74小时/100m2=32.47/100m2    (2分)

定额人工消耗量=32.47*(1+15%)=37.34/100m2      (1分)

人工费=37.34*180=6721.2元   (1分)

(2)主材消耗量=60/(1-2%)=61.22kg/100m2       (1分)

其他材料  2%

主材费=61.22*120=7346.4元/100m2         (1分)

其他材料费  2% 或 146.93元            (1分)

(3)定额机械消耗量=0.5*10*(1+20%)=6台班   (2分)

机械费=6*480=2880元/100m2         (1分)

2、某工程综合楼采用了预制钢筋混凝土方桩900根，如图所示，分为上下两节，桩顶设计标高距地面600mm，采用硫磺胶泥接桩，请计算打桩、送桩及接桩工程量。并根据表1所示的单位估价表确定该桩基础工程的直接工程费。(10分)

表1 打桩与接桩单位估价表

| 定额号 | 项目名称 | 单位 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 履带式柴油打桩机打预制方桩桩长在18m以内 | 10m3 | 1618.79 | 339.88 | 60.52 | 1218.39 |
| 2-19 | 电焊接桩包角钢 | 10个 | 3748.44 | 550.50 | 260.49 | 2937.45 |
| 2-21 | 硫磺胶泥接桩 | m2 | 1647.56 | 289.20 | 185.62 | 1199.74 |

答：打桩：0.4*0.4*900*16＝2304m3                     （2分）

送桩：0.4*0.4*（0.6+0.5）*900＝158.4m3            （2分）

接桩：0.4*0.4*900＝144m2                         （2分）

打桩直接工程费：（2304+158.4）*1618.79/10＝398610.85元             （2分）

其中 人工费：（2304+158.4）*339.88/10＝83692.05元

材料费：（2304+158.4）*60.52/10＝14902.45元

机械费：（2304+158.4）*1218.39/10＝300016.35元

接桩直接工程费： 144*1618.79＝237,248.64元                       （2分）

其中 人工费：144*289.2＝41,644.8元

材料费：144*185.62＝26,729.28元

机械费：144*1199.74＝172,762.56元

3、某工程采用混凝土条形基础如图所示。已知土壤类别为三类土，垫层顶标高为-3.2m，垫层厚100mm，室外地坪标高-0.3m，弃土运距100m。混凝土强度等级为：基础垫层C10，基础C20。  挖出的土方全部外运。

1）根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，按照表1中所列清单项目编制分部分项工程量清单，编制挖土方及基础的分部分项工程量清单，并将计算过程和结果填入表2所示“分部分项工程量清单”。

2）某承包商拟投标该工程，根据地址资料确定挖地槽部分为人工放坡开挖，工作面每边增加0.3m，自垫层下表面开始放坡，放坡系数为0.33，挖出的土方均用人工外运。

查2008辽宁省建筑工程计价定额，可得人工挖沟槽项目（三类土）深度4.0m以内的人工费为2327.08元/100m3；人工运土方运距50m以内的直接工程费为578.68元/100m3，每增加50m的直接工程费为92.92元/100m3，

计算承包商挖基础土方的直接工程费。

3）承包商设定的管理费率为直接工程费的10%；利润率为7%，风险系数为1%，（利润和风险费以直接工程费和管理费之和为基数计算），试计算承包商填报的挖条形基础土方工程量清单的综合单价。（20分）

表1 分部分项工程量清单的统一项目编码表

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| 010101003 | 挖沟槽土方 | m3 |
| 010501001 | 垫层 | m3 |
| 010501002 | 带形基础 | m3 |

3000

3000

3000

9000

1

1

1

1

（1）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101003001 (本列三空合计1分) | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方, 三类土, 挖深3m, 弃土运距100m (1分) | m3 | 167.04 | 外槽中心线长度 L外＝（9.0+5.0）*2＝28m 内槽净长线 L内＝（5-1.6）*2＝6.8m 合计 L＝28+6.8＝34.8m v＝1.6*3.0*34.8＝167.04m3 (2分) |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | C10混凝土垫层 (1分) | m3 | 5.984 | L外＝28m L内＝（5-0.3）*2＝9.4m 合计 L＝28++9.4＝37.4m V垫层＝1.6*0.1*37.4＝5.984m3 (2分) |
| 3 | 010501002001 | 带形基础 | C20混凝土条形基础 (1分) | m3 | 20.57 | v砼＝（1.4*0.25+0.8*0.25）*37.4＝20.57m3 (2分) |

(2) 承包商实际挖土方工程量

L＝28+（5-1.6-0.3*2）*2＝33.6m

v＝（1.6+2*0.3+0.33*3）*3*33.6＝321.55m3

挖土方直接工程费=321.55*2327.08/100+321.55*(578.68/100+92.92/100)=9642.26元  (5分)

(3) 综合单价=9642.26*(1+10%)*(1+7%+1%)/167.04=68.58/ m3            (5分)