高层建筑结构设计复习资料

一．选择题     1 A  2A  3C  4B   5B  6B  7A  8B  9D   10A  11D  12D  13B  14B  15D

二．名词解释.

1 框架—支撑结构

在框架中设置支撑斜杆，即为支撑框架，一般用于钢结构，由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构，称为框架—支撑结构。

2．（框筒结构的）剪力滞后现象

翼缘框架中各柱轴力分布并不均匀，角柱的轴力大于平均值，中部柱的轴力小于平均值，腹板框架各柱的轴力也不是线性分布，这种现象称为剪力滞后现象

3. 框架的剪切刚度Cf    框架产生单位层间剪切变形所要施加的层间剪力。

4. 框架—剪力墙结构的刚度特征值λ       它反映出总框架抗推刚度与总剪力墙抗弯刚度的相对大小，对框剪结构受力及变形性能影响很大。

三． 简述房屋建筑平面不规则与竖向不规则的类型，在设计中应如何避免上述不规则结构？

标准答案：

平面不规则包括扭转不规则、楼板凹凸不规则和楼板局部不连续。

竖向不规则包括侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续和楼层承载力突变。

在设计中可以通过限制建筑物的长宽比，立面的外挑和内收以及限制沿向刚度的变化来避免不规则结构。

四. 剪力墙抗震设计的原则有哪些？为什么要设置剪力墙的加强部位？试说明剪力墙加强部位的范围。

标准答案：

强墙弱梁、强剪弱弯、限制墙肢轴压比和墙肢设置边缘构件、加强重点部位、连梁特殊措施。

因为剪力墙加强部位的弯矩和剪力均很大；

总高1/8和底部2层高度中的较大值，且不大于15m.。

五.什么是抗震设计的二阶段设计方法?为什么要采用二阶段设计方法?

标准答案：

第一阶段为结构设计阶段，第二阶段为验算阶段。保证小震不坏、中震可修、在震不倒的目标实现。