建筑结构抗震复习资料

一、填空题(本大题共6题，每题2分，共12分)

1．地震反应谱的定义为:在给定的地震作用期间，单质点体系的最大位移反应、最大速度反应、最大加速度反应随质点自振周期变化的曲线

2、构造地震的定义是:由于地壳构造运动使岩层发生断裂、错动而引起的地面运动。3、《抗震规范》将50年内超越概率为     10％～13％    的烈度值称为基本地震烈度，超越概率为     63％     的烈度值称为多遇地震烈度。

4、柱的轴压比n定义为:n=N/fcAc （柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比）。

5、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为:扭转效应、应力集中。

6、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于:楼盖的水平刚度（楼盖类型）和各墙体的侧移刚度及负荷面积。

二、单项选择题 (本大题共12小题，每小题1.5分，共18分)

- 震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度，则对该地区产生的地震影响是                         （ B  ）

- 震级大的远震对刚性结构产生的震害大

- 震级大的远震对柔性结构产生的震害大

- 震级小的近震对柔性结构产生的震害大

- 震级大的远震对柔性结构产生的震害小

2．纵波、横波和面波（L波）之间的波速关系为                    （ A  ）

A．VP > VS > VL   B．VS > VP > VL   C．VL > VP > VS   D．VP > VL> VS

3．某地区设防烈度为7度，乙类建筑抗震设计应按下列要求进行设计  （D   ）

A．地震作用和抗震措施均按8度考虑

B．地震作用和抗震措施均按7度考虑

C．地震作用按8度确定，抗震措施按7度采用

D．地震作用按7度确定，抗震措施按8度采用

4．关于地基土的液化，下列哪句话是错误的                        （　A　）

- 饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化

- 地震持续时间长，即使烈度低，也可能出现液化

- 土的相对密度越大，越不容易液化

- 地下水位越深，越不容易液化

5．考虑内力塑性重分布，可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅        （ B  ）

A．梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行

B．梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行

C．梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行

D．梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行

6．钢筋混凝土丙类建筑房屋的抗震等级应根据那些因素查表确定      （  B ）

A．抗震设防烈度、结构类型和房屋层数

B．抗震设防烈度、结构类型和房屋高度

C．抗震设防烈度、场地类型和房屋层数

D．抗震设防烈度、场地类型和房屋高度

7.地震系数k与下列何种因素有关？   ( A )

A.地震基本烈度                B.场地卓越周期

C.场地土类别                  D.结构基本周期

8．《抗震规范》给出的设计反应谱中，当结构自振周期在0.1s~Tg之间时，谱曲线为（   A）

A．水平直线      B.斜直线        C.抛物线        D.指数曲线

9．表征地震动特性的要素有三个，下列哪项不属于地震动三要素（D    ）

A. 加速度峰值     B.频谱特性      C. 地震持时     D. 地震烈度

10．框架结构考虑填充墙刚度时,T1与水平弹性地震作用Fek有何变化?   （ A   ）

A.T1↓,Fek↑      B.T1↑,Fek↑     C.T1↑,Fek↓   D.T1↓,Fek↓

11．楼层屈服强度系数ξ沿高度分布比较均匀的结构，薄弱层的位置为   （  D  ）

A.最顶层     B.中间楼层       C. 第二层        D. 底层

12．水平地震作用标准值Fek的大小除了与质量,地震烈度,结构自振周期有关外,还与下列何种因素有关?     (  B )

A.场地平面尺寸    B.场地特征周期    C.荷载分项系数    D.抗震等级

三、简答题(本大题共5小题，每题8分，共40分)

1、什么是震级？什么是地震烈度？如何评定震级和烈度的大小？（6分）

震级是表示地震本身大小的等级，它以地震释放的能量为尺度，根据地震仪记录到的地震波来确定（2分）

地震烈度是指某地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度，它是按地震造成的后果分类的。（2分）

震级的大小一般用里氏震级表达（1分）

地震烈度是根据地震烈度表，即地震时人的感觉、器物的反应、建筑物破坏和地表现象划分的。（1分）

2、简述底部剪力法的适用范围，计算中如何鞭稍效应。（6分）

适用范围：高度不超过40米，以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构，以及近似于单质点体系的结构，可采用底部剪力法计算。（3分）

为考虑鞭稍效应，抗震规范规定：采用底部剪力法计算时，对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应，宜乘以增大系数3，此增大部分不应往下传递，但与该突出部分相连的构件应予以计入。(3分)

3、简述我国抗震规范的抗震设防目标以及两阶段抗震设计方法？（6分）

第一水准：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；（1分）

第二水准：当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；（1分）

第三水准：当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏（1分）

两阶段设计方法：

第一阶段设计：工程结构在多遇地震下的承载力和弹性变形计算。(2分）

第二阶段设计：工程结构（如特别重要或抗侧能力较弱的结构）在罕遇地震下的弹塑性变形验算。（1分）

4、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数？三者之间有何关系？（7分）

动力系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与地震地面运动最大加速度的比值（2分）

地震系数是地震地面运动最大加速度与重力加速度的比值（2分）

水平地震影响系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与重力加速度的比值（2分）

水平地震影响系数是地震系数与动力系数的乘积（1分）

5、强柱弱梁、强剪弱弯的实质是什么？如何通过截面抗震验算来实现？（6分）

（1）使梁端先于柱端产生塑性铰，控制构件破坏的先后顺序，形成合理的破坏机制

（2）防止梁、柱端先发生脆性的剪切破坏，以保证塑性铰有足够的变形能力

（3分）

在截面抗震验算中，为保证强柱弱梁，《建筑抗震设计规范》规定：

对一、二、三级框架的梁柱节点处，（除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外），柱端组合的弯矩设计值应符合：

Mc=ηcMb

其中ηc为柱端弯矩增大系数，（一级为取1.4,二级取1.2,三级取1.1）   (1分)

为保证强剪弱弯，应使构件的受剪承载力大于构件弯曲屈服时实际达到的剪力值，对一、、二、三级框架梁，梁端截面组合的剪力设计值调整为：

V=ηvbMbl+Mbrln+VGb

对一、、二、三级框架柱，柱端截面组合的剪力设计值调整为：

V=ηvcMcl+McrHn                                        （2分）

四、计算题(本大题共1小题，共20分)

某两层钢筋混凝土框架，集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G1=G2=1200kN，每层层高皆为4.0m，框架的自振周期T1=1.028s,  T2=0.393s；第一主振型φ11=1.000，φ12=1.618；第二主振型φ21=1.000，φ22=−0.618；Ⅱ类场地，7度第二组（Tg=0.40s, αmax=0.08)，结构的阻尼比为ζ=0.05，试按振型分解反应谱法计算框架的楼层地震剪力。

解：（1）相应于第一振型自振周期T1的地震影响系数：

α1=TgT10.9αmax=0.401.0280.9×0.08=0.033     （2分）

第一振型参与系数

γ1=i=1nmiφ1ii=12miφ1i2=1200×1.000+1200×1.6181200×1.0002+1200×1.6182=0.724 （2分）

于是：F11=α1γ1φ11G1=0.033×0.724×1.000×1200=28.67kN （2分）

F12=α1γ1φ12G2=0.033×0.724×1.618×1200=46.39kN （2分）

第一振型的层间剪力：

V12=F12=46.39kN                        （1分）

V11=F11+F12=75.06kN                    （1分）

（2）相应于第二振型自振周期T2的地震影响系数：

0.10s<T2=0.393s<Tg=0.40s，故取α2=αmax     （2分）

第二振型参与系数

γ2=i=1nmiφ2ii=12miφ2i2=1200×1.000+1200×(−0.618)1200×1.0002+1200×(−0.618)2=0.276 （2分）

于是：F21=α2γ2φ21G1=0.08×0.276×1.000×1200=25.97kN （2分）

F22=α2γ2φ22G2=0.08×0.276×(−0.618)×1200=−16.05kN （2分）

第二振型的层间剪力：

V22=F22=−16.05kN                        （1分）

V21=F21+F22=9.92kN                      （1分）

（3）由SRSS法，计算各楼层地震剪力：

V2=j=22Vj22=46.392+(−16.05)2=49.1kN       （1分）

V1=j=22Vj12=75.062+9.922=75.71kN         （1分）