《检测与传感技术》复习资料

一、简答题（每小题5分，共20分）

1．传感器：传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于精确处理和应用的另一种量的测量装置或系统。

2．静特性：指传感器在输入量的各个值处于稳定状态时的输出与输入关系，即当输入量是常量或变化极慢时，输出与输入的关系。

3．超声波的波型有几种？是根据什么来分类的？

超声波的波型有纵波、横波、表面波（亦称瑞利波）、兰姆波。

依据超声场中质点的振动与声能量传播方向之间的关系来分。

4.简述电容式传感器的工作原理。

两平行极板组成的电容器，如果不考虑边缘效应，其电容量为

式中: ——极板间介质的介电常数，

——极板的遮盖面积；

——极板间的距离。

当被测量的变化使式中的 、 或 任一参数发生变化时，电容量C也就随之变化。

二、选择题（每空3分，共27分）

1．a；c2．d3. c4．c；d

5．b6．d7. c

三、激光干涉传感器的作用是测量长度，其基本原理就是光的干涉原理，测量精度高、分辨力高。如图所示是迈克尔逊双光束干涉系统，图中S是光源，B是分光镜，M1是固定反射镜，M2是可动反射镜，P是观察屏处，试介绍其工作原理。（14分）

答案要点：

来自光源S的光经半反半透分光镜B后分成两路，一路由固定反射镜M1反射，另一路经可动反射镜M2和B反射，在观察屏P处相遇产生干涉。当M2每移动半个光波波长时，干涉条纹亮暗变化一次，因此被测长度为

式中，x—被测长度；

N—干涉条纹亮暗变化次数；

—真空中光波波长；

n—空气折射率。

四．画出测试系统的组成框图，并说明各组成部分的作用。（12分）

答题要点：

传感器作为测试系统的第一环节，将被测量转化为人们所熟悉的各种信号，通常传感器将被测量转换成电信号；信号变换部分是对传感器所送出的信号进行加工，如信号的放大、滤波、补偿、校正、模数转换、数模转换等，经过处理使传感器输出的信号便于传输、显示或记录；显示与记录部分将所测信号变为便于人们理解的形式，以供人们观测和分析。

五．粘贴到试件上的电阻应变片，环境温度变化会引起电阻的相对变化，产生虚假应变，这种现象称为温度效应，简述产生这种现象的原因。（12分）

答题要点：

①环境温度变化时，由于敏感栅材料的电阻温度系数的存在，引起应变片电阻相对变化；

②环境温度变化时，敏感栅材料和试件材料的膨胀系数不同，应变片产生附加的拉长(或压缩)，引起电阻的相对变化。

六．如图所示是电容式差压传感器结构示意图及其转换电路，图中1为玻璃盘，2为镀金层，3为金属膜片，介绍其工作原理。（15分）

答题要点：

电容式差压传感器由两个玻璃圆盘和一个金属膜片组成。两玻璃圆盘上的凹面上各镀以金作为电容传感器的两个固定电极，夹在两凹圆盘中的膜片则为传感器的可动电极。当两边压力相等时，膜片处在中间位置与左、右固定电极间距相等，转换电路输出U0＝0；当P1＞P2(或P2＞P1)时，膜片弯向右侧(或左侧)，Cdb＜Cab(或Cab＞Cdb)，U0输出与｜P1-P2｜成比例的信号。