砌体结构复习资料

一、填空题

1、28天、B级

2、构件的高厚比、相对偏心距

3、保证墙柱构件在施工阶段和使用期间稳定性和为墙、柱承载力计算确定计算参数、墙柱的计算高度H0/墙厚或矩形柱与H0相对应的边长h

4、温度裂缝、不均匀沉降防止温度变化和砌体干缩变形、将房屋分割为若干刚度较好的独立单元

5、5mm、120mm、240mm 、30mm

6、抗倾覆验算、挑梁下砌体局部受压承载力验算、挑梁自身承载力计算

7、刚性方案、刚弹性方案、弹性方案、纵墙刚度的大小、房屋空间刚度的大小

二、单选题

1、D   2、B    3、B    4、A    5、B

三、多选题

1、AC   2、ABC   3、AD  4、BC   5、AD

四、简答题

1. 沉降缝一般在什么部位设置?

答：1）建筑物平面的转折处；（2）建筑物高度或荷载差异变化处；（3）长高比不合要求的砌体结构以及钢筋混凝土框架结构的适当部位；（4）地基土的压缩性有显著变化处；（5）建筑结构或基础类型不同处；（6）分期建造房屋的交接处；

2.网状配筋砌体受压构件的破坏过程及特征是什么?

答：网状配筋砖砌体试验破坏状过程：（1）破坏荷载达60%~75%时出现第一批裂缝；（2）随着荷载增大，钢筋存在限制裂缝沿纵向开展，不能形成上下贯穿裂缝；（3）当荷载加至极限值，部分开裂严重的砖脱落或被压碎，导致砌体破坏，不象无筋砌体形成多个竖向短柱。

特征：轴心受压时，网状配筋砌体的极限强度与体积配筋率有关；偏心受压时，随着偏心距e的增大，受压区面积减小，钢筋网片对砌体的约束效应降低。

3.常用无筋砌体分哪几类?各种砌体的适用范围如何?

答：常用无筋砌体分粘土砖、空心砖、混凝土小型空心砌块等。

其中粘土砖中实心砖和多孔砖多用于承重结构墙体。空心砖多用于非承重结构墙体。混凝土小型空心砌块可用于承重结构墙体和非承重结构墙体。

4.为什么一般情况下砌体的抗压强度远小于块体的强度等级?

答：由砌体内单块块体的受压特点对砌体强度的影响加以说明，主要有以下原因：（1）由于灰缝厚度和密实性的不均匀，单块砖在气体内并不是均匀受压的；（2）砌体横向变形时砖和砂浆的交互作用；（3）砌体体内的砂浆可视为弹性地基上的梁，砂浆的弹性模量愈小，块体的弯曲变形愈大，因而在块体内产生弯剪应力亦愈高；（4）竖向灰缝上的应力集中。砌体内的垂直灰缝往往不能很好地填满，同时垂直灰缝内砂浆和块体的粘结力也不能保证砌体的整体性。所以，一般情况下砌体的抗压强度远小于块体的强度等级。

5.砌体局部抗压强度提高的原因是什么?为什么砌体结构要进行局部受压验算?

答：砌体的局部受压按受力特点的不同可以分为局部均匀受压和梁端局部受压两种。

由于局部受压砌体有套箍作用存在，周边砌体的约束作用会使局部受压区域的极限强度提高，所以砌体抵抗压力的能力有所提高，在计算砌体局部抗压承载力时，就用局部抗压提高系数r来修正。