模拟电子技术基础复习资料

一、选择题（共10小题，每题3分，共30分）

1．B   2. D   3. C   4.    5. D    6. C   7. D   8.  A  9. D    10. A

二、填空题（共10小题，每题2分，共20分）

11、TTL或非门多余输入端的处理方法是接低平，接地， 与其他引脚连在一起 。

12、当多个三态门的输出端连在一条总线上时，应注意任何时刻 只能有一个门电路处于工作态 。

13、在组合逻辑电路中，当输入信号改变状态时，输出端可能出现虚假过渡干扰脉冲的现象称为 竞争冒险 。

14、将数字信号转换为模拟信号，应选用   D / A转换器  。

15、A/D转换的过程可分为 采样 、保持、量化、编码4个步骤。

16、A/D转换器两个最重要的指标是 分辨率 和转换速度。

17、 能完成两个一位二进制数相加，并考虑到低位进位的器件称为  全加器  。

18、实现将公共数据上的数字信号按要求分配到不同电路中去的电路叫  数据分配器

19、OC门在使用时输出端应接 上拉电阻 和电源。

20、TTL非门的灌电流负载发生在输出 低 电平情况下，负载电流越大，则输出电平越高。

三、判断题（共10小题，每题2分，共20分）

21、( × )用万用表测二极管的反向电阻时，黑表棒应接二极管的正极，红表棒应接二极管的负极。

22、( √ )晶体二极管在反向电压小于反向击穿电压时，反向电流极小；当反向电压大于反向击穿电压后，反向电流会迅速增大。

23、（×）若放大电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。

24、( × )欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入电压并联负反馈。

25、( √ )欲将正弦波电压叠加上一个直流量，可选用加法运算电路。

26、（√ ）一个理想的差动放大电路，只能放大差模信号，不能放大共模信号。

27、（× ）反相比例运算电路中引入了一个负反馈，同相比例运算放大电路中引入了一个正反馈。

28、（ √ ）整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。

29、（ √ ）反相求和运算电路可实现函数Y＝aX1＋bX2＋cX3，a、b和c均小于零。

30、( √ )三态门三个状态是高阻态，高电平和低电平。

四、分析计算题（共2题，每题15分，共30分）

31．解（1）

（2）

（3）

（4）

32．解

（1） 选择整流二极管流过二极管的平均电流

取 所以交流电的有效值

二极管承受的最高反向工作电压

因此可以选用2CP21二极管4个（=300 mA, =100V）。

（2）选择滤波电容C         S

所以可选用C=500μF,耐压值为50V的电解电容。