房屋建筑学B卷复习资料

一、选择题（每题2分，共40分）

1、楼梯踏步防滑条应突出踏步面（  D  ）

A. 1～2mm        B. 5mm             C. 3～5mm           D. 2～3mm

2、平屋顶的排水坡度一般不超过（C   ），最常用的坡度为（    ）。

A. 10%，5%                           B. 5%，1%

C. 5%，2%～3%                        D. 3%，5%

3、组合式钢门窗是由（  C  ）组合而成的。

A. 基本窗和窗扇                       B. 基本窗和基本窗

C. 基本窗和拼料                       D. 基本窗和横拼料

4、建筑是指（  C  ）的总称。

A. 建筑物                             B. 构筑物

C. 建筑物，构筑物                     D. 建造物，构造物

5、构成建筑的基本要素是（  D  ）。

A. 建筑功能，建筑技术，建筑用途       B. 建筑功能，建筑形象，建筑用途

C. 建筑功能，建筑规模、建筑形象       D. 建筑功能，建筑技术，建筑形象

6、根据使用材料的不同,楼板可分为（  A  ）。

A. 木楼板、钢筋混凝土楼板、压型钢板组合楼板

B. 钢筋混凝土楼板、压型钢板组合楼板、空心板

C. 肋梁楼板、空心板、压型钢板组合楼板

D. 压型钢板组合楼板、木楼板、空心板

7、根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为（  C  ）。

A. 现浇式、梁板式、板式              B. 板式、装配整体式、梁板式

C. 装配式、装配整体式、现浇式        D. 装配整体式、梁板式、板式

8、刚性基础的受力特点是（  D  ）。

A. 抗拉强度大、抗压强度小            B. 抗拉、抗压强度均大

C. 抗剪切强度大                      D. 抗压强度大、抗拉强度小

9、当设计最高地下水位（  A  ）地下室地坪时，一般只做防潮处理。

A. 低于                              B. 高于300MM

C. 高于                              D. 高于100MM

10、普通粘土砖的规格为（B   ）。

A. 240mm×120mm×60mm                 B. 240mm×115mm×53mm

C. 240mm×110mm×55mm                 D. 240mm×115mm×55mm

11、建筑施工平面图上，建筑物外部尺寸的标注一般是    （C）
     A.一道                                B．二道
     C．三道                               D．四道
12、大厅式组合一般适用于（  A  ）建筑类型。
     A．剧院、电影院、体育馆               B．火车站、浴室
     C．医院、中小学、办公楼               D．百货商店
13、以下门的类型组可用于建筑的安全疏散口。（C）
     A．旋转门、平开门、自动感应门、卷帘门；
     B.平开门、弹簧门、滑拉门、防火门；
     C．铝合金地弹门、平开门、防火门、隔音门；
     D. 铁拉门、防火门、平开门、弹簧门。
14、建筑的构成三要素中（ A  ）是建筑的目的，起着主导作用。
     A. 建筑功能                          B. 建筑的物质技术条件
     C. 建筑形象                          D. 建筑的经济性
15、施工图的建筑立面包含以下内容（B ）
     A．建筑轴线、设计标高、周边环境及绿化、风玫瑰；
     B.高度尺寸、建筑轴线、设计标高、门窗立面；
     C. 建筑阴影、门窗立面、室外踏步、高度尺寸；
     D.文字标注、设计标高、绘图比例、门前雕塑。
16、楼板层通常由(  B   )组成。

A. 面层;楼板;地坪                      B. 面层;楼板;顶棚

C. 支撑;楼板;顶棚                      D. 垫层;梁;楼板

17、 沥青混凝土构件属于（C  ）。

A. 非燃烧体                            B. 燃烧体

C. 难燃烧体                            D. 易燃烧体

18、下面属整体地面的是（  D  ）。

A. 釉面地砖地面；抛光砖地面              B. 抛光砖地面；水磨石地面

C. 水泥砂浆地面；抛光砖地面              D. 水泥砂浆地面；水磨石地面

19、按公共建筑的性质，博物馆属于(  C  ）建筑。

A.文教建筑           B.观演性建筑        C.展览建筑          D.旅馆建筑

20、天然石材构件属于（  A  ）

A.非燃烧体           B.燃烧体            C.难燃烧体          D.易燃烧体

二、填空题（每空2分，共20分）

1、《建筑模数协调统一标准》中的水平扩大模数有  6 个，竖向扩大模数有 2 个。

2、基础  是建筑地面以下的承重构件，是建筑的下部结构。

3、构件的燃烧性能分为非燃烧体、燃烧体和   难燃烧体   三类 。

4、建筑物的耐火等级分为  四级  级。

5、   地基  是承受由基础传下的荷载的土层。

6、门窗过梁的主要形式有：砖拱过梁、钢筋砖过梁和  钢筋混凝土过梁   。

7、铝合金门窗是以其 型材厚度  来称谓的。

8、天然地基上的基础，一般把埋深  小于5米   的叫浅基础。埋深  大于或等于5米  的叫深基础。

三、简答题（每题10分，共40分）

1、简述影响基础埋置深度的因素.

答:基础埋深是指自设计室外地面至基础底面的深度.

影响基础埋深的因素很多.其主要影响因素如下: 
(1)建筑物的使用要求,基础型式,荷载等.
(2)工程地质和水文地质条件
(3)冻胀层深度
(4)相邻建筑物的埋深
(5)其他

2、墙身水平防潮层应设在何处为好？

答：墙身防潮的位置：当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层应设在垫层范围内，低于室内地面60mm，同时还应高于室外地面150mm；当室内地面垫层为透水材料时（如炉渣、碎石等），水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面60mm；当内墙两侧地面出现高差时，应在墙身内设置高低两道水平防潮层，并在土壤一侧设垂直防潮层。

如果墙脚采用不透水的材料（如条石或混凝土等），或设有钢筋混凝土地圈梁时，可以不设防潮层。

3、影响建筑构造的因素有哪几点

答:(1)自然环境的影响:自然界的风霜雨雪,冷热寒暖,太阳辐射,大气腐蚀等都时时作用于建筑物,对建筑物的使用质量和使用寿命有着直接的影响.
(2)外力的影响:外力的形式多种多样.如风力,地震力,构配件的自重力,温度变化,热胀冷缩产生的内应力,正常使用中人群,家具设备作用于建筑物上的各种力等等.
(3)人为因素的影响
人们在生产生活中,常伴随着产生一些不利于环境的负效应,诸如噪声,机械振动,化学腐蚀,烟尘,有时还有可能产生火灾等,对这些因素设计时要认真分析,采取相应的防范措施.
(4)技术经济条件的影响
所有建筑构造措施的具体实施,必将受到材料,设备,施工方法,经济效益等条件的制约

4、建筑设计的主要依据是什么?

答：建筑设计的主要依据是：

（1）人体尺度及人体活动所需的空间尺度

（2）家具、设备尺寸和使用它们所需的必要空间。

（3）气象条件（建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速） 、地形、地质、地震烈度及水文

（4）有关设计规范和标准。