供电技术复习资料

一、选择题

1、在半导体中掺入三价元素后的半导体称为（  B  ）。

A．本征半导体                  B. P型半导体

C．N型半导体                  D. 半导体

2、PN结加正向电压时，其正向电流是由（  A   ）的。

A．多数载流子扩散形成          B. 多数载流子漂移形成

C．少数载流子扩散形成          D. 少数载流子漂移形成

3、在阻容耦合放大电路中，耦合电容的作用是（  B   ）。

A．将输入的交流信号耦合到晶体管的输入端

B．将输入的交流信号耦合到晶体管的输入端，同时防止偏置电流被信号源旁路

C. 将输入的交流信号加到晶体管的基极

4、在基本共射极放大电路中，若适当增加RC,则电压放大倍数和输出电阻将分别变化为（  A   ）。

A．放大倍数变大，输出电阻变大

B. 放大倍数变大，输出电阻不变

C. 放大倍数变小，输出电阻变大

D. 放大倍数变小，输出电阻变小

5、场效应管跨导与静态电流IDQ的关系为（  B   ）。

A．与 IDQ成正比                B. 与成正比

C. 与 成正比              D. 与 成正比

6、要得到一个由电流控制的电压源，应选用的反馈类型是（ C    ）。

A．串联电压负反馈              B. 串联电流负反馈

C．并联电压负反馈              D. 并联电流负反馈

7、差分放大电路由双端输入变为单端输入，差模电压放大倍数（   C  ）。

A．增加一倍                   B. 减小一半

C．不变                       D. 按指数规律变化

8、在一个由NPN型晶体管构成的放大电路中,关于晶体管三个电极的电位,下列说法正确的是( A  ) 。

A．集电极电位一定最高        B. 集电极电位一定最低

C．发射极电位一定最高        D. 基极电位一定最低

9、直接耦合多级放大电路（ C   ）。

A．只能放大直流信号          B. 只能放大交流信号

C．既能放大直流信号也能放大交流信号

D. 既不能放大直流信号也不能放大交流信号

10、N沟道结型场效应管中的载流子是（  A ）。

A．自由电子     B. 空穴      C. 电子和空穴        D. 带电离子

11、对于结型场效应管，栅源极之间的PN结（  C  ）。

A． 必须正偏       B.  必须零偏    C.  必须反偏     D. 可以任意偏置

12、通用型集成运放输入极通常采用（  A  ）电路。

A．差分放大        B. 互补推挽     C. 基本共射极放大   D. 电流源

13、之流负反馈在电路中的主要作用是（  D  ）。

A．提高输入电阻              B. 降低输出电阻

C. 增大电路增益              D. 稳定静态工作点

14、为了稳定放大电路的输出电压，那么对于高内阻的信号源来说，放大电路应引入（ D　）负反馈。

A. 电流串联         B. 电流并联     C. 电压串联      D. 电压并联

15、晶体管处于截止状态时，发射结和集电结的偏置情况是（ B　）。

A. 发射结反偏，集电结正偏           B. 发射结、集电结反偏

C. 发射结、集电结均上偏             D. 发射结正、集电结反偏

16、晶体管的穿透电流ICEO是表明该管（ A　）的参数。

A.温度稳定性好坏

B.允许通过最大电流的极限

C.放大能力

17、多级直接耦合放大电路中，影响零点漂移最严重的一级是（ A　），零点漂移最大的一级是（ C　）。

A. 输入级      B.中间级      C.输出级      D.增益最高的一级

18、为了放大变化缓慢的微弱信号，放大电路采用（ 　A）耦合方式；为了实现阻抗变换，放大电路应采用（ C　）耦合方式。

A.直接        B.阻容        C.变压器          D.光电

19、阻容耦合和直接耦合多级放大器之间的主要不同是（ C　）。

A.所放大的信号不同     B. 交流通路不同     C.直流通路不同

20、差分放大电路是为了（ B　）而设置的。

A.稳定放大倍数         B.克服温漂

C.提高输入电阻         D.扩展频带

二、填空题

1、根据理论分析，PN結伏安特性的数学表达式为               。

2、在画放大电路的直流通路时，应该将电路中的电容   短路     。

3、集成运算放大器输入级一定是   差动      放大电路。

4、PN结的基本特性是   单项导电              特性。

5、为了消除基本共射极放大电路产生的饱和失真，应将静态工作电流  减小        。

6、某放大器电压增益=70.7倍，给增益换算成分贝应为    37     分贝。

7、在组合逻辑电路中，当输入信号改变状态时，输出端可能出现虚假过渡干扰脉冲的现象称为    竞争冒险            。

8、A/D转换的过程可分为      采样        、保持、量化、编码4个步骤。

9、实现将公共数据上的数字信号按要求分配到不同电路中去的电路叫    数据分配器            。

10、OC门在使用时输出端应接     上拉电阻           和电源。

三、计算题

1、如图所示的放大电路中，已知Rb1=16kΩ, Rb2=11kΩ, Rc1=0.5kΩ, Rc2=2.2kΩ, RE1=0.2kΩ, RE2=2.2kΩ, RL=2.2kΩ，β=80,  uBE=0.7V,   VCC=24V。  试求：

（1）静态工作点

（2）画出微变等效电路

（3）电压发达倍数

（4）输入电阻Ri、输出电阻Ro

1．解（1）

（2）

（3）

（4）