液压与气压技术复习资料

一、选择题

1、A  2、A   3、D  4、B  5、A  6、A  7、A  8、B   9、B  10、A

二、填空题

1、流速  压力

2、液压能 机械能 转速 转矩

3、实际  理论

4、压力差  间隙

三、简答题

1、溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有：（1）减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口处压力基本不变。（2）在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。（3）为保证减压阀出口压力，减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。

2、进油节流调速回路与回油节流调速回路的不同之处：（1）承受负值负载的能力：回油节流调速回呼的节流阀使液压缸回油腔形成一定的背压，在负值负载时，背压能阻止工作部件的前冲，由于回油腔没有背压力，因而不能在负值负载下工作。（2）停车后的启动性能：长期停车后液压缸油腔内的油液会流回油箱，当液压泵重新向液压缸供油时，在回油节流调速回路中，由于没有节流阀控制流量，会使活塞前冲；而在进油节流调速回路中，由于进油路上有节流阀控制流量，故活塞前冲很小，甚至没有前冲。（3）实现压力控制的方便性：进油节流调速回路中，进油腔的压力将随负载而变化，当工作部件碰到止挡块而停止后，其压力将升到溢流阀的调定压力，而回油节流调速回路中，只有回油腔的压力才会随负载而变化，当工作部件碰到止挡块后，其压力将降至零。（4）发热及泄漏的影响：进油节流调速回路，湍流是经节流阀直接进入进油腔，而回油节流调速回路中，是经过节流阀发热后的液压油将直接流回油条冷却。（5）运动平稳性：回油节流调速由于存在背压力，可起阻尼作用，平稳性比进油节流调速好。

3、简单说明液压传动系统的组成。

答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。

执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。

控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。

辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。

工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。

四、计算题

1、解：由活塞受力平衡关系可得

P=F2π4D2=10∗103π4∗0.092Pa=1.57∗106Pa

P2=P3 P1=F1+P2∗(D2−d2)π4D2=10∗103+1.57∗106∗π4∗(0.092−0.062)π4D2Pa=2.45∗106Pa泵的输出压力为Pp=P1=2.45MP

活塞运动速度为

v1=qvπ4D2=25∗10−3π4∗0.092mmin=3.93mmin

v2=π4(D2−d2)v1π4D2=π4∗(0.092−0.062)∗3.93π4∗0.092m/min=2.18m/min