建筑材料复习资料

一、 填空题（每空0.5分，共计20分）

2，材料的耐水性主要取决于其组成部分在水中的（溶解度）和材料内部（开口孔隙率）。

3.导热性的大小用（导热率）表示，其值越小，材料的隔热性能（越好）。

4.石灰按成品的加工方法不同分为（建筑生石灰）、（建筑生石灰粉）、（建筑消石灰粉）。

5．硅酸盐水泥熟料中四种矿物成分是（硅酸三钙 ）、（ 硅酸二钙）、（铝酸三钙 ）、（铁铝酸四钙）。

6．水泥浆硬化后体积的变化是否均匀的性质我们称之为(水泥的体积安定性)。

7.水泥与水发生水化反应所放出的热量称为（水化热），其大小主要与（水泥的细度）和（矿物组成）有关。

二、（正确的在题干括号内划‘√’，错误的划‘×’。每小题2分，。共16分）

1、×   2、× 3、√   4、√   5、× 6、× 7、√   8、×、9×、10√

三 、名词解释（每小题4分，共20分）

1、表观密度：材料在自然状态下，单位体积内的质量。

2、普通硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、6%—15%混材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称普通硅酸盐水泥。

3、抗渗性是指材料抵抗压力水渗透的能力。

4、初凝时间是指水泥加水拌合起至标准稠度静浆开始失去可塑性的所需的时间。

5、混凝土拌合物和易性是指混凝土拌和物易于施工操作并能获致质量均匀、成型密实的性质。

四．选择题（每小题2分，共20分）

1A、2A、3C、C4A、5C、6C、7D、8A、9C、10D、

四、问答题（每小题5分，共20分）

1.影响硅酸盐水泥凝结硬化（或凝结时间）的因素有哪些?

答(1)水泥的矿物成分及水泥细度;

(2)水泥混合材和水泥外加剂;

(3)拌合用水量;

(4)养护条件和时间.

2.什么是混凝土的和易性，其影响因素有哪些？

答:和易性指混凝土在一定施工条件下,便于各种施工操作,并能获得均匀密实的混凝土的性能.包含流动性,粘聚性和保水性三个方面含义.

影响因素:

水泥品种和水泥细度;

单位用水量;

水泥浆量;

水灰比;

骨料的品种,粒径,级配,含泥量等;

砂率;

掺合料和外加剂;

搅拌;

温度和时间.