# 计算机网络技术试题参考资料

课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1.A           2.B         3.D          4.D           5.C

6.B           7.A         8.B          9.C          10.B

11.C          12.B        13.C         14.C          15.D

16.B          17.B        18.A         19.C          20.A

二、填空题(本大题共17小题，每空0.5分，共20分)

21.面向终端的计算机网络  计算机—计算机网络

22.软件资源共享  用户间信息交换

23.半双工  全双工(两空答案可互换)

24.幅度  频率  相位(三空答案可互换)  移幅键控法ASK  移频键控法FSK  移相键控法PSK  （三空答案可互换）

25.频分多路复用FDM  时分多路复用TDM

26.信息帧(I帧)  监控帧(S帧)  无编号帧(U帧)(三空答案可互换)

27.网络  虚电路

28.阻塞  死锁

29.运输  表示

30.主同步点  次同步点

三、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

38.信道的最大数据传输速率，是信道传输数据能力的极限、单位为位/秒(bps)。

39.在一个码元的全部时间内发生或不发出电流(单极性)，以及发出正电流或负电流(双极性)。每一位编码占用了全部码元的宽度。这种编码方式称为不归零码NRZ。

40.在数据通信或计算机网络系统中，传输媒体的带宽或容量往往超过传输单一信号的需求，为了有效地利用通信线路，可以利用一条信道传输多路信号，这种方法称为信道的多路复用，简称多路复用(Multiplexing)。

41.奇偶校验码是一种通过增加1位冗余位使得码字中“1”的个数恒为奇数或偶数的编码方法。这是一种检错码。(后一句话不答也算对)

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

42.P—坚持算法规则为：

(1)监听总线，如果总线空闲，则以P的概率发送，而以(1-P)的概率延迟一个时间单位(最大传播时延的2倍)。

(2)延迟了一个时间单位后，再重复步骤(1)。

(3)如果总线是忙的，继续监听直至总线空闲并重复步骤(1)。

43.第一级：对硬盘目录和文件分配表(FAT)的保护；

第二级：对硬盘表面损坏时的数据保护；

第三级：采用磁盘镜像的方法实现对磁盘驱动器损坏的保护；

第四级：采用磁盘双工，对磁盘通道或磁盘驱动器损坏起到保护作用。

第五级：采用事务跟踪系统TTS的附加容错功能。

44.(1)选择合适的ISP，通过ISP获取Internet帐号；

(2)准备一个调制解调器和一条能拨通ISP的电话线；

(3)安装“拨号网络”；

(4)安装TCP/IP协议并将其绑定到“拨号网络适配器”；

(5)输入TCP/IP相关信息；

(6)用“拨号网络”建立与ISP的连接。