土力学与地基基础B卷复习资料

一、选择题（每题3分，共30分）

1、根据地质作用的能量来源的不同，可分为（AB  ）。

A. 内动力地质作用B. 外动力地质作用 C. 风化作用D. 沉积作用

2、土样的含水量试验的烘烤温度为(  C  )

A. 80～90度  B. 90～95度  C. 105～110度  D. 100度左右

3、在工程上，岩石是按什么进行分类（  D ）。

A. 成因和风化程度B. 成因C. 坚固性和成因D. 坚固性和风化程度

4、土体具有压缩性的主要原因是(  B  )。

A．主要是由土颗粒的压缩引起的； B．主要是由孔隙的减少引起的；

C．主要是因为水被压缩引起的； D．土体本身压缩模量较小引起的

5、 渗流的渗透力也称动水力,其数值(  A     )

A. 与水头梯度成正比   B. 与横截面积成正比    C. 与流速成反比  D. 与渗透系数成正

6、用“环刀法”测定（ A  ）。

A. 土的天然密度  B. 土的浮密度  C. 土的饱和密度   D. 土的干密度

7、风化作用包含着外力对原岩发生的哪两种作用（ C ）

A．机械破碎和风化作用；   B．沉积作用和化学变化；

C．机械破碎和化学变化； D．搬运作用和化学变化

8、在地基固结过程中，外荷载引起的孔隙水压力逐渐转化为有效应力，土的体积也(  B  )

A. 逐渐增大        B. 逐渐减小        C. 与之无关         D. 不变

9、地基发生整体滑动破坏时，作用在基底的压力一定大于（  C   ）

A. 临塑荷载      B. 临界荷载      C. 极限荷载   D. 地基承载力

10、关于自重应力，下列说法错误的是    ( D   )

A．由土体自重引起    B．一般不引起地基沉降

C．沿任一水平面上均匀地无限分布    D．大小仅与土的天然重度相关

二、判断题：下列陈述是否正确，正确打√，错误打×。（每题2分，共10分）

1、附加应力指建筑物荷载通过基础传给地基在接触面上的应力。    (×)

2、当e=0时，基底应力为三角形分布。                         （×）

3、土的压缩变形主要是土中孔隙内的气体和水被挤出而产生的。    （√）

4、在计算地基变形深度时考虑地层情况，需要分层。               (√)

5、在荷载作用下，地基中只会产生附加应力，不会产生剪力。   （×）

三、名词解释（每题5分，共10分）

1、最优含水量：土的压实效果与含水量有关，当土的含水量达到某一特定值时，土最容易被压实，获得最大干密度，这个特定的含水量值就是最优含水量。

2、粘性土可塑性：在外力作用下，粘性土可任意改变形状而不裂、不断。当外力拆除后，土仍能保持已改变的形状，这就是可塑性。

四、简答题（每题10分，共30分）

1、 固结沉降是指什么？

答：地基受荷后产生的附加应力，使土体的孔隙减小而产生的沉降称为固结沉降，通常这部分沉降是地基沉降的主要部分。

2、松散砂土产生液化的机理是什么？防止砂土液化的主要方法是什么？

答：在振动（如地震）作用下，松散砂土将产生液化，液化的原因在于砂土受到振动后趋于密实，导致土体中孔隙水压力骤然上升，相应土粒间的有效应力减小，从而降低了土的强度。在周期性的振动荷载作用下，孔隙水压力逐渐累积，甚至可以抵消有效应力，使得土粒处于悬浮状态。此时土体完全失去抗剪强度而显示出近于液体的特性，这种现象就称为液化。防止砂土产生液化的主要方法是改良土质，增加砂土的密实度。施加动荷载是增加砂土密实度的有效方法。

3、请问确定基础埋置深度应考虑哪些因素？

答：确定基础埋置深度应综合考虑以下因素：（1）上部结构情况：如建筑物的用途、结构类型及荷载的大小和性质；（2）工程地质和水文地质条件：如地基土的分布情况和物理力学性质；（3）当地冻结深度及河流的冲刷深度；（4）建筑场地的环境条件。

五、计算题（共20分）

1、擦角为30°，墙后填土表面有超载15kN/m，试计算作用在挡墙上主动土压力Ea和被动土压力Ep，

解：（1）Ka=tg2(45°—φ/2)=0.33

pa0=Ka×q=0.33×15=4.95kPa

pa1=Ka×(γh+q)=0.33×(19×5+15)=36.3kPa

Ea=(pa0+pa1)/2×h=(4.95+36.3)/2×5=103.1kN/m

(2)K p=tg2(45°+φ/2)=3

p p0=Kp×q=3×15=45kPa

pp1=Kp×(γh+q)=3×(19×5+15)=330kPa

Ep=(pp0+pp1)/2×h=(45+330)/2×5=937.5kN/m