画法几何与工程制图复习资料

一、填空题(本大题共20空，每空1.5分，共30分)

1．正投影基本特征有：度量性、          、类似性、           、           、从属性 。

2．三面投影体系中的H、V、W面分别称为         、正立面、          ，它们之间的关系是           。

3．剖面图和断面图既有相同点也有不同点，它们之间的关系是        图包含       图。

4．根据不同的剖切方式，剖面图有       剖面图、阶梯剖面图、          剖面图和          剖面图。

5.建筑制图标注时所用的单位中，标高采用       为单位、其它的一般采用        为单位。

6．          、         、       三个字母不能用于纵向定位轴线的编号。

7.尺寸标注包含尺寸线、          、            和尺寸数字四要素。

4

5

8索引符号        中 中数字5表示               ，数字4表

示               。

二、单项选择题 (本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1.断面图的种类有多种，不包含下列哪项（     ）。

A移出断面图        B重合断面图    C中断断面图        D不重合断面图

2.建筑平面图一般会采用（     ）比例。

A 1：10      B 1：20     C 1：5     D 1:100

3.总平面图一般会采用（     ）比例。

A 1：10       B 1:100     C 1:500    D1:20000

4.建筑制图常用线形，粗、中、细线的线宽比例一般为（     ）。

A 1：2：3       B 4：3：2      C 4：2：1       D 1：2：4

5.点在直线上，点的投影仍在直线的投影上，这是正投影的（        ）。

A.积聚性         B.同素性      C.从属性         D.定比性

6、一般用分数表示附加轴线的编号，其中分母表示（    ）。

A、附加轴线的编号              B、后一根轴线的编号

C、前一根轴线的编号            D、图纸的编号

7.建筑图纸的外部尺寸标注一般分为（     ）道。

A  4      B  3     C  2      D 1

8.构件代号YKB、QL分别表示（       ）

A预制空心板、圈梁               B檐口空心板、墙梁

C预制空心板、墙梁               D 预制框架板、圈梁

9.下列（       ）不属于建筑承重构件

A 条形基础        B 框架梁       C  隔墙               D 楼板

10.在配筋图中钢筋带有弯钩，当弯向(      )方向时表示钢筋配在上部

A向下和向左        B向下和向后    C 向上和向左      D向下和向右

三、判断题：(本大题共5小题，每题2分，共10分)

1（      ）剖面图和断面图其实是一样的，只是名称不同罢了。

2.（      ）建筑图上的标注不是都以毫米作为单位。

3．（      ）一般来说，被剖切到的主要建筑构造的轮廓线用细实线绘制。

4.（      ）绝对标高和相对标高是一样的。

5（       ）钢筋的标注2Φ18中的2表示钢筋的编号。

四、简答题(本大题共3小题，每题10分，共30分)

1 .绝对标高和相对标高是制图中常用的两种标高形式，它们的零点分别用什么表示？

2房屋建筑图分为哪几类？其中建筑施工图又可细分为哪些图纸？

3.尺寸标注时，从里到外几道尺寸各自表示的什么内容？

五.识图题（每空0.5分，共10分）

1.结构施工图中，某框架梁用平法标注数据如下，说说它们代表的意义。

－KL1（6B）300×600

－Φ8@100/200

－2Φ22；5Φ25

－2Φ20

（1）此梁的汉字全称是           ，截面尺寸是          MM。

（2）侧面受扭钢筋有       根，架立筋的直径是      。

（3）受力筋承受     （拉、压）力，共有        根，直径为        MM。

2.如图，根据一层楼梯平面图完成填空。

- 该楼梯按布置方式分应是___________楼梯（单跑、双跑、三跑）。

- 该楼梯开间为__________mm，进深为8100mm(按最大算)。

- 楼梯入口处地面标高为_________，下台阶可至地下室，上_______级台阶可至一层地面。

- 楼梯间外墙厚________mm。

- 休息平台宽度为________mm。

- M3按开启方式分应是________（平开门、弹簧门、折叠门、推拉门），按扇数分应是___________。

- M3洞口宽度为_________mm，离轴线定位尺寸为_________mm。

- 楼梯踏步宽度为________mm。

- 该图中还画有剖面图的剖切符号，编号为_________，剖视方向向________。

画法几何与工程制图参考答案

一、填空题（每题1.5分，共30分）

1.积聚性、平行性、定比性

2.水平面、侧立面、互相垂直

3.剖面、断面

4.全、半、局部

5.M（米）、MM（毫米）

6.I、O、Z

7.尺寸界线、尺寸起止符号

8.所索引的图在5号图上、详图编号为4

二、选择题（每题2分，共20分）

DDFCC   CBACD

三、判断题（每题2分，共10分）

×√×××

四、简答题

1.绝对标高零点：在我国，把山东省青岛黄海平均海平面定为绝对标高的零点。

相对标高零点：把房屋底层室内主要地面定为相对标高的零点。（10分）

2.房屋建筑图分为四类；建筑施工图、结构施工图、设备施工图、装饰施工图。

建筑施工图包括：设计总说明、总平面图、建筑平面图、立面图和剖面图、详图。（10分）

3.第一道尺寸（最里面）为细部尺寸，表示门窗定位尺寸及门窗洞口尺寸，

第二道尺寸（中间）为轴线尺寸，标注轴线之间的距离，即开间或进深尺寸，

第三道尺寸（最外面）为外包尺寸，表示建筑物的总长度和总宽度。（10分）

五、识图题（每空0.5分，共10分）

1.（1）框架梁1、300*600

（2）2、22

(3)拉、5、25

2.（1）双跑

（2）2700

（3）-1.050、7

（4）240

（5）1500

（6）平开门、两扇

（7）1500、600

（8）300

（9）1－1、左