武汉理工大学继续教育学院

昆明众润教育函授站    
             《数字化测图》A卷 期末考试答案

- 一、名词解释

- 1．数字地面模型

- 把地形图中的地物地貌通过存储在磁介质中的大量密集的地面点的空间坐标和地形属性编码，以数字的形式来描述的事物本体。一般包括地貌信息、基本地物信息、主要自然资源和环境信息以及主要社会经济信息。

- 2．数字测图系统

- 以计算机为核心，在硬件和软件的支持下，对地形空间数据进行数据采集、输入、数据处理及数据输出、管理的测绘系统，它包括硬件和软件两个部分

- 3．矢量数据与栅格数据:

- 图形的离散点坐标(x，y)的有序集合，用来描述地图实体的一种数据。

- 栅格数据结构:栅格数据结构是将整个制图区域划分成一系列大小一致的栅格(每个格也称像元或像素)，形成栅格数据矩阵，用以描述整个制图区域。

- 数字地图

是纸制的地图的数字存在和数字表现形式，是在一定坐标系统内具有确定的坐标和属性的地面要素和现象的离散数据，在计算机可识别的可存储介质上概括的、有序的集合。数字地图，是以地图数据库为基础，以数字形式存储在计算机外储存器上，可以在电子屏幕上显示得地图。

二、填空题

- 全解析计算机辅助

- 平移变换、旋转变换、尺度变换。

- 图形信息，定位信息、 连接信息；  属性信息  定性信息、定量信息。

- 矢量化。

- 采集、输入、处理、绘图、输出、管理。

- 全站仪，双频动态GPS接收机（RTK）。

- 绘图仪、图形显示器、投影仪

- 三维坐标、描述其性质与相互关系、处理、显示、输出

- 数字信息。

- 矢量数据和栅格数据

- 二、简答题

- 1. 简述数字化测图的主要作业过程及数据采集方法。

- 通过外界测量仪器或数字化的方法采集数据，将采集的数据传输给计算机进行数据处理，人机交互图形编辑后形成成果图，经过数控绘图仪或打印机进行出图，或将编辑成果建库存储。 我国目前主要采用航测法、数字化仪法和大地测量仪器法.

- 大比例尺数字化测图分幅原则及图饰符号的分类。

- 大比例尺数字化测图分幅采用“右下负责制”原则。图饰符号的分类一般分为点状、线状、面状三大类。

- 3．简述数据采集的绘图信息类型及内涵。

- 点位坐标信息：用仪器在外业测量中测得的，最终以Ｘ，Ｙ，Ｈ表示的三维坐标；、点位间连接信息：测点的连接关系，它包括连接点号和连接线型，据此可将相关的点连接成一个地物；属性信息：又称为非几何信息，包括定性信息和定量信息。前面两类合称为几何信息。

4.简述数字地图的特点

- 便于成果更新；避免因图纸伸缩带来的各种误差；便于传输和处理，并可供多用户同时使用；方便成果的深加工利用；便于建立地图数据库和地理信息系统(GIS)；便于成果的使用。 数字地图从本质上打破了纸质地形图的种种局限，赋予地形图以新的生命力，提高了地形图的自身价值，扩大了地形图的应用范围，改变了地形图使用的方式

5.简述利用CASS软件简编码自动成图法的作业流程。（8分）

- 简编码自动成图法是在野外采集数据时，输入简编码，数据传入计算机后，经简单操作自动成图。（1）定显示区（2）简码识别（3）绘平面图