电力电子电路CAD复习资料

- 选择题（共30分，每题2分）

- 1、Protel99SE是用于（ B ）的设计软件。

- A、电气工程      B、电子线路

- C、机械工程      D、建筑工程

- 2、Protel99 SE原理图文件的格式为（ C ）。

- A、*.Schlib   B、*.SchDoc    C、*.Sch    D、*.Sdf

- 3、Protel99 SE原理图设计工具栏共有（ C ）个。

- A、5     B、6      C、7      D、8

- 4、执行（C ）命令操作，元器件按水平中心线对齐。

- A、Center               B、Distribute Horizontally

- C、Center Horizontal       D、Horizontal

- 5、执行（ B ）命令操作，元器件按垂直均匀分布。 A、Vertically          B、Distribute Vertically

- C、Center Vertically      D、Distribute

- 6、执行（B ）命令操作，元器件按顶端对齐。

- A、Align Right      B、Align Top

- C、Align Left        D、Align Bottom

- 7、执行(D )命令操作,元器件按底端对齐。

- A、Align Right      B、Align Top

- C、Align Left       D、Align Bottom

- 8、执行(C )命令操作,元器件按左端对齐。

- Ａ、Align Right     B、Align Top

- C、Align Left        D、Align Bottom

- 9、执行(A)命令操作,元气件按右端对齐。

- A、Align Right       B、Align Top

- C、Align Left         D、Align Bottom

- 10、原理图设计时,按下(B )可使元气件旋转90°。

- A、回车键  B、空格键  C、X键   D、Y键

- 11、原理图设计时,实现连接导线应选择(B )命令。

- A、Place/Drawing Tools/Line     B、Place/Wire

- C、Wire                 D、Line

- 12、原理图编辑时,从原来光标下的图样位置，移位到工作区中心位置显示，快捷键是（ C ）。

- A、Page Up   B、Page Down   C、Home    D、End

- 13、在原理图设计图样上放置的元器件是（ A）。

- A、原理图符号     B、元器件封装符号

- C、文字符号        D、任意

- 14、进行原理图设计，必须启动（B ）编辑器。

- A、PCB            B、Schematic

- C、Schematic Library    D、PCB Library

- 15、使用计算机键盘上的（ B）键可实现原理图图样的缩小。

- A、Page Up   B、Page Down    C、Home   D、End

- 16、往原理图图样上放置元器件前必须先（B ）。

- A、打开浏览器          B、装载元器件库

- C、打开PCB编辑器     D、创建设计数据库文件

- 17、Protel99 SE提供的是（ B）仿真器。

- A、模拟信号      B、混合信号

- C、数字信号      D、直流信号

- 18、Protel99 SE为设计者（B ）仿真元器件库。

- A、没有提供  B、提供  C、不清楚 D、只提供电源

- 19、初始状态的设置有三种途径：“.IC”设置，“.NS”设置和定义元器件属性。在电路仿真中，如有这三种共存时，在分析中优先考虑的是（ C ）。

- A、“.IC”设置           B、“.NS”设置

- C、定义元器件属性      D、不清楚

- 20、仿真初始状态的设置如“.IC”和“.NS”共存时，在分析中优先考虑的是（A ）。

- A、“.IC”设置               B、“.NS”设置

- C、定义元器件属性        D、不清楚

- 二、填空题

- 软件环境要求运行在Windows 98/2000/NT或者 更高版本操作系统下。硬件环境要P166CPU/RAM32MB/HD剩余400MB以上，显示分辨率为1024×768。

- Protel99 SE主要由原理图设计模块Schematic模块，印制电路板设计模块PCB设计模块，电路信号仿真模块和PLD逻辑器设计模块组成。

- 文件管理，Protel9 SE的各菜单主要是进行各种文件命令操作，设置视图的显示方式以及编辑操作。系统包括File、Edit、 View 、 Windows和Help共5个下拉菜单。

- Protel99 SE主窗口主要由标题栏，菜单栏，工具栏，设计窗口，文档管理器，浏览管理器，状态栏以及命令指示栏等部分组成。

- 图纸方向:设置图纸是纵向和横向。通常情况下，在绘图及显示时设为横向，在打印时设为纵向。

- 网格设置。Protel99 SE提供了线状网络Lines和点状网络Dots两种不同的网状的网格。

- 实体放置与编辑包括导线、总线、元件、网络标号、电源与地线、节点、文字与图形的放置与编辑。

- 网络表的内容主要是电路图中各元件的数据以及元件间网络连接的数据。

- 元件列表主要用于整理一个电路或一个项目文件中的有关内容，它主要包括元件的名称、标注 、 封装 等内容。

- ERC表是电气规则检查表，用于检查电路图是否有问题。

- 三、判断题

- 1.如果只绘制电路原理图，可以创建一个自由原理图文件。（√）

- 2.原理图文件设计必须先装载元器件库，方可放置元器件。（√）

- 3.打开原理图编辑器，就可以在图样上放置元器件。 （×）

- 4.原理图设计连接工具栏中的每个工具按钮都与Place选单中的命令一一对应。（×）

- 5.原理图的图纸大小是“Document Options”对话框中设置的（ √ ）

- 6.Grids（图样栅格）栏选项“Visible”用于设定光标位移的步长。（ ×）

- 7.Grids（图样栅格）栏选项“Snap”用于设定光标位移的步长。（ √）

- 8.在电路仿真时，所有元器件必须具有仿真属性。（√ ）

- 9.Portel99 SE提供的是混合信号仿真器，可以同时观察模拟信号和数字信号波形。（ √）

- 10.在电路实施仿真之前，一定要给电路添加合适的激励源。（ √）

- 四、简答题

- 1、Protel99 SE包含哪些功能模块？简述其功能。

- 答：主要包括以下几个模块 ：

- 电路原理图（Schematic）设计模块：该模块主要包括设计原理图的原理图编辑器，用于修改、生成元件符号的元件库编辑器以及各种报表的生成器。

- 印刷电路板（PCB）设计模块：该模块主要包括用于设计电路板图的PCB编辑器，用于PCB自动布线的Route模块。用于修改、生成元件封装的元件封装库编辑器以及各种报表的生成器。

- 可编程逻辑器件（PLD）设计模块：该模块主要包括具有语法意识的文本编辑器、用于编译和仿真设计结果的PLD模块。

- 电路仿真（Simulate）模块：该模块主要包括一个能力强大的数/模混合信号电路仿真器，能提供连续的模拟信号和离散的数字信号仿真

- 2、在元件属性中，Lib Ref、Footprint、Designator、PartType分别代表什么含意？

- 答：

- Lib Ref 在元件库中所定义的元件名称，不会显示在绘图页中。

- Designator 流水序号，元件标号。

- Part Type 显示在绘图页中的元件名称，默认值与元件库中名称与Lib Ref一致，器件类型或标称值。

- Footprint 包装形式。应输入该元件在PCB库里的名称，器件封装。

- 3、进入元件库编辑器界面需要经过哪几个步骤？

- 答：

- 创建项目数据库 双击Document

- 启动元件库编辑器 File New Schematic Library Document

- 元件库编辑器界面出现，在编辑区出现一个十字坐标轴，一般在第四象限进行元件的编辑工作。