建筑施工技术复习资料

一、判断正误题(每题2分，共12分)

1．X    2．√    3．X    4．√    5．X    6．√

二、单项选择题(每题2分，共14分)

1．B    2．B    3．A    ·    4．D    5．C

6．A    7．C

三、多项选择题(每题4分，共20分)

1．ACDE    2．ACDF    3．ABCE    4．ACDE    5．AD

四、问答题(每题10分，共40分)

1．答题要点：轻型井点的施工顺序为：挖井点沟槽，敷设集水总管；冲孔，沉设井点管，灌填砂滤料；用弯联管将井点管与集水总管连接；安装抽水设备；试抽。

2．答题要点：埋设护筒时，先挖去桩孔处表土，将护筒埋人土中，其埋设深度，在粘土中不宜小于1m，在砂土中不宜小于1.5m。护筒中心线应与桩位中心线重合，偏差不得大于50mm，护筒与坑壁之间用粘土填实，以防漏水；护筒顶面应高于地面0.4～0.6m，并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。

3．答题要点：(1)保证工程结构和构件尺寸和相互位置的正确。(2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性，(3)构造简单，装拆方便。(4)接缝不应漏浆。

4．答题要点：(1)超张拉减少钢筋松弛引起的预应力损失；(2)采用低水灰比，控制水泥用量，选择级配良好的骨料，振动密实，以减少混凝土收缩徐变引起的预应力损失；(3)采用二次升温养护，减少温差引起的预应力损失。